江北新区润泰九期保障房配套社区中心及医养配套项目

拟建选址地块土壤污染状况调查报告

土地使用权人：南京新居建设集团有限公司

调查单位：首为（南京）生态环境发展有限公司

二〇二一年一月

摘  要

江北新区润泰九期保障房配套社区中心及医养配套项目拟建选址地块位于南京市江北新区沿江街道，，东至江山路，西至南浦路、南至润阳河、北至规划道路，面积约12998.9m2分为A（社区卫生服务中心）、B（社区中心）（A区面积4530.62m2、B区面积8468.28m2），地块范围内历史上主要为新化社区居民区、林地（主要树种为杨树）、池塘，目前已经征收完成，未来规划用地性质Aa居住社区中心用地。本次土壤污染状况调查工作于2020年11月开展，具体如下：

1、第一阶段调查

项目组通过历史资料收集、现场踏勘以及人员访谈等形式对本次调查地块进行了第一阶段调查。

根据历史资料收集和人员访谈可知，地块范围内历史上主要为沿江街道新化社区十一组、十二区居民居住用地、林地、池塘，目前已经征收完成，规划用地性质为Aa居住社区中心用地。

根据现场踏勘情况，地块内部已经完成拆迁，场地完成平整，地块内部未发现外来堆土和固体废物堆放，现场未发现明显的污染痕迹，地块表层土壤的 PID 和XRF 快速检测结果均未发现异常，表明地块不属于污染地块。

2、结论与建议

根据第一阶段调查分析，调查地块内不存在污染源、地块周边500m范围内无工业企业，地块不属于污染地块，不需要进入下一阶段调查工作，可作为后续用地规划类型开发利用。

本报告编写和结论均严格基于地块在调查期间的现场环境状况和通过尽职调查获取的地块及周边历史信息。如地块在本次调查结束后出现任何重大变动（自然、人为破坏，如不明渣土、垃圾倾倒等）造成疑似污染等情况，业主方应立即向有关部门进行报备，并根据实际情况重新启动调查