万家坝路以北、盘城北街以西地块

（拟建盘城镇街经济适用房（拆迁安置房））

土壤污染状况调查报告

土地使用权人：南京新居建设集团有限公司

调查单位：首为（南京）生态环境发展有限公司

二〇二一年五月

摘  要

万家坝路以北、盘城北街以西地块（拟建盘城镇街经济适用房（拆迁安置房））位于南京市江北新区盘城街道，东至盘城北街、西至盘城后街、南至万家坝路，北至盘城中街，面积约127480.95m2（分为A、B两区，其中A分区面积73466.07m2、B分区面积54014.88m2），未来规划用地性质R2二类居住用地。本次土壤污染状况调查工作于2020年11月开展，具体如下：

1、第一阶段调查

项目组通过历史资料收集、现场踏勘以及人员访谈等形式对本次调查地块进行了第一阶段调查。根据历史资料收集和人员访谈可知，地块范围内历史上主要为盘城村盘西组、盘东组居民居住用地、南京信息工程大学附属高新实验小学（南区）、南京意路发防腐材料厂。根据现场踏勘情况，地块内部大部分已经完成拆迁，部分区域有杂草，部分区域为菜地，已经拆迁区域有拆迁过程中产生的建筑垃圾、地块内仍有零星居民居住，地块内部未发现外来堆土和固体废物堆放，现场未发现明显的污染痕迹，地块表层土壤和堆土的 PID 和XRF 快速检测结果均未发现异常。

地块内的南京意路发防腐材料厂，主要产品为防腐油漆，为地块潜在污染源，潜在污染因子主要为重金属、有机物、石油烃，厂址所在区域为潜在污染区域，需进行第二阶段调查。

- 第二阶段调查

- 第二阶段采样调查共布设 7个土壤点位（含1个背景对照点）、4个地下水监测井（含1个地下水背景对照点）、1个堆土采样点、2个民用井采样点，送检土壤样品30个（含4个现场平行样、1个堆土样品、1个对照点样品），7个水样（含2个民用井水样品、1个对照点样品、1个现场平行样），分析指标有：pH 值、重金属（7项）、VOCs（31项）、SVOCs（21项）、正丁醇以及石油烃（C10-C40）等指标，经实验室检测分析，土壤各项指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值的要求，地下水各项指标满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中的 IV 类标准，石油烃上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值的要求。

3、结论与建议

综合上述调查结果，该地块内土壤污染物含量不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，该地块不属于污染地块，满足规划用地土壤环境质量要求。