长欣路以南、太平港河以西

（原无锡市长安新型化纤材料厂）地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：无锡惠山经济技术开发区管理委员会

调查单位：江苏正泓环保科技有限公司

二〇二三年七月

项目名称：长欣路以南、太平港河以西（原无锡市长安新型化纤材料厂）地块土壤污染状况调查报告

土地使用权人：无锡惠山经济技术开发区管理委员会

调查单位：江苏正泓环保科技有限公司

项目负责人：史亦敏

项目人员名单：

| 项目成员 | 姓名 | 专业背景 | 职称 | 身份证号 | 联系方式 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 史亦敏 | 环境检测与治理技术 | / | 320203199111170041 | 15861472441 |  |
| 现场勘查及报告编制 | 黄万登 | 环境工程 | 助工 | 342625199302180854 | 13337900024 |  |
| 数据校对 及质控检 查 | 蒋敏佳 | 环境检测与治理技术 | 助工 | 320281199603242784 | 13771203607 |  |
| 报告审核 | 刘志峰 | 环保工程 | 高工 | 320222197606017575 | 18961760092 |  |
| 本报告已于 年 月 日通过公司内部组织的审核 |  |  |  |  |  |  |

摘  要

长欣路以南、太平港河以西（原无锡市长安新型化纤材料厂）地块位于无锡市惠山区长欣路8号，东临太平港，北接长欣路，南侧为空地、西接德新钢管（中国）有限公司，地块面积61642m2，根据无锡市惠山经济开发区总体规划，规划用地性质为二类工业用地，本次调查情况如下：

1、第一阶段调查

地块内曾有无锡市长安新型化纤材料厂、无锡市长安化纤纺织厂，两者前身为锡山市长安棉纺织厂，性质为集体企业，由锡山市长安棉纺织厂发展演变而来，隶属于江苏长丰化纺集团分别侧重不同类别生产，无锡市长安新型化纤材料厂主要生产涤纶短纤年产4500t，无锡市长安化纤纺织厂主要从事涤纶纺纱年产约5000t。

根据收集资料和现场踏勘结果，地块历史生产过程中可能地块造成潜在污染，综合周边情况分析，地块潜在土壤污染因子：pH、锌、六价铬、镍、锑、汞、铅、镉、石油烃、氟化物、甲苯、二甲苯、苯胺、苯乙烯、多环芳烃。

2、第二阶段调查（初步采样）

（1）调查采用系统布点法结合专业判断法，根据场地历史生产情况，将地块分为重点调查区和一般调查区，重点调查区采用40×40m网格布点。共布设37个土壤点位（含对照点1个），1个表层颜色异常区域点位土样，8个地下水监测井（含对照点1个），3个地表水采样点、2个底泥采样点，共送检164土壤样品（含现场平行样15个）、10个地下水样品（含现场平行样2个），3个地表水样品、2个底泥样品，所有样品均送往实朴检测技术(上海)股份有限公司、无锡实朴检测技术股份有限公司进行实验分析，分析指标：pH、锌、氟化物、石油烃、六价铬、铅、镉、砷、汞、铜、镍、锑、VOCs、SVOCs，地下水补充测试指标：硫化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氨氮、COD、色度。

（2）土壤样品检测结果表明：土壤pH值在7-8.98之间；六价铬未检出，铜、镍、铅、镉、砷、汞、锑、石油烃检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；锌、氟化物低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控制》（DB4403/67-2020）第二类用地标准。

S10号点位检出苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘，检出值低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；

现场颜色异常区域土样检出情况：pH检出值为8.03未明显酸化或碱化，重金属（铜、镍、铅、镉、砷、汞、锑）、石油烃检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；锌、氟化物低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控制》（DB4403/67-2020）第二类用地标准；VOCs、SVOCs均未检出。

（3）地下水样品检测结果表明，重金属指标：铜、镍、镉、锌、锑检出值均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准，其他重金属因子未检出；

无机非金属类指标：耗氧量、色度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物均有检出，硫化物未检出；其中W2、W5氨氮检出值超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类水标准，W5耗氧量检出值超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类水标准，氨氮、耗氧量指标均属于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的一般化学指标不属于有毒有害指标；VOCs污染物中W3号井顺-1,2-二氯乙烯有检出，检出值未超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的IV类标准，SVOCs均未检出；石油烃低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土[2020]62号）第二类用地筛选值。

（4）地表水样品中重金属指标：铜、镍、铅、锌、锑、砷有检出，检出值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，六价铬、镉、汞等因子未检出；无机非金属类指标：氟化物、石油类、氯化物、化学需氧量、色度、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物均有检出，其中氨氮、总氮、总磷等指标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求，石油类、VOCs、SVOCs均未检出；底泥：铜、镍、铅、锌、镉、锑、砷、汞、石油烃有检出，检出率100%，铜、镍、铅、镉、锑、砷、汞、石油烃检出值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；锌满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管控制》（DB4403/67--2020）第二类用地标准，六价铬未检出；VOCs、SOVCs均未检出。

3、结论与建议

综合上述调查结果，该地块内土壤污染物含量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类建设用地土壤污染风险筛选值限值要求，满足规划用地土壤环境质量要求，地块不属于污染地块。